E题

开关电源模块并联供电系统
任务

    设计并制作一个由两个额定输出功率均为16W 的8V DC/DC 模块构成的并联供电系统（见图1）。

[image: image1.png]A a—— DC/DC — +

I | o |0 o}
Un=24V it
i A | Uo=8.0V
DC/DC Ad
1B 2 ~

& 1 ¥4 DC/DC Bt B fit i 7 45 3 o i /&




要求

1.基本要求

（1）调整负载电阻至额定输出功率工作状态，供电系统的直流输出电压

UO=8.0±0.4V。

（2）额定输出功率工作状态下，供电系统的效率不低于60% 。

（3）调整负载电阻，保持输出电压UO=8.0±0.4V，使两个模块输出电流之

和IO =1.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流，每个模块的输出电流的相对

误差绝对值不大于5%。

（4）调整负载电阻，保持输出电压UO=8.0±0.4V，使两个模块输出电流之

和IO =1.5A 且按I1:I2= 1:2 模式自动分配电流，每个模块输出电流的相对误差绝对值不大于5%。

2. 发挥部分

（1）调整负载电阻，保持输出电压UO=8.0±0.4V，使负载电流IO 在1.5~3.5A

之间变化时，两个模块的输出电流可在（0.5~2.0）范围内按指定的比例自动

分配，每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%。

（2）调整负载电阻，保持输出电压UO=8.0±0.4V，使两个模块输出电流之

和IO =4.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流，每个模块的输出电流的相对误

差的绝对值不大于2%。

（3）额定输出功率工作状态下，进一步提高供电系统效率。

（4）具有负载短路保护及自动恢复功能，保护阈值电流为4.5A（调试时允

许有±0.2A 的偏差）。

其他。

